Hello-FPGA

info@hello-fpga.cOM

Hello-FPGA Camera link Full Receiver FMC Card User Manual

目录

Hello-FPGA Camera link Full Receiver FMC Card User Manual	1

Hello-FPGA Camera link Full Receiver FMC Card User Manual	3

1	Camera link 简介	3

2	Camera link  FPGA FULL FMC	5

2.1	硬件特性	5

2.2	结构说明	7

2.3	软件支持	9

2.4	FMC PIN定义	7

3	Camera link  调试接口板	9

3.1	硬件特性	9

Hello-FPGA Camera link Full Receiver FMC Card User Manual

Camera link 简介

Camera Link是一种为工业相机接口应用而设计的串行通信协议标准。它的设计目的是为了标准化科学和工业视频产品的互联，包括摄像机、电缆和帧捕获器。

Camera Link的接口有三种配置Base、Medium、Full，主要是解决数据传输量的问题。Camera Link已经是一个成熟的接口标准，采用LVDS源同步时序传输视频数据，采用串口传输控制数据，采用4对普通LVDS IO传输其他控制信号，主要是触发信号。

图 1-1 channel link

Channel link 接口的实施通常使用专用串并转换芯片DS90CR288/7 完成，但是串并转换芯片需要占用较多IO，必须使用HPC FMC才能实施full格式接口，这对部分场景并不友好，而channel link 本质就是串并转换，可以使用FPGA逻辑完成，因此我们设计了1款直接使用FPGA LVDS接口的camera link full 输入接口板，同时扩展了多路FPGA IO ，用于用户拓展接口。

图 1-2 图解Base、Medium、Full结构

图 1-3 专用channel link 串并转换芯片

Camera link  FPGA FULL FMC

型号Hello-FPGA CL-R-FULL-FPGA-FMC

硬件特性

▪ 支持Base、Medium、Full模式, LVDS FPGA直连，不仅适用于camera link 数据传输，还适用于其他需要LVDS连接的通用场景

▪ 尺寸63mm x 84mm, 单槽LPC FMC连接器

▪ 采用SDR26标准接口、线缆

▪ 支持对外5V、12V供电，方便用户做更多的外部设备拓展

▪ 支持30（15对差分）GPIO，通过2*18双排2.54mm间距连接器提供给客户，用于进一步拓展功能

▪ Hello-FPGA 同样还提供Camera link的接线板，可将MDR26标准接口线缆的信号转换为螺钉式接线端子上，以方便客户的测试使用

图 2-1 Hello-FPGA Camera link模块框图

图 2-2 Hello-FPGA Camera link模块MDR26和36pin排针连接器引脚定义

图 2-3 Hello-FPGA Camera link板卡正面

图 2-4 Hello-FPGA Camera link板卡背面

结构说明

- LPC FMC连接器，使用FMC高密度连接器，符合VITA 57.1标准；

- X/Y/Z相关相机数据由MDR26接口通过LVDS直接接入到FPGA IO, CC1~CC4相机控制信号以及SerTC、SerTCG串行通信信号则通过DS90LV031/ DS90LV019转换成单端信号后接入到FPGA IO；

- 模块提供12V对外电源，其驱动功率与FPGA载板相关；

- 模块提供5V对外电源，其驱动功率最大为5V*2A；

- 模块提供对外电源VADJ，其驱动电压与功率与FPGA载板相关；

FMC PIN定义

LPC FMC连接器的引脚定义如下：

图 2-1 FMC连接器 pin定义

这里的是FMC LPC连接器，其标准定义如下：

图 2-2 HPC FMC pins（LPC只包含C/D/G/H）

软件支持

Hello-FPGA暂不提供软件支持，大家可以参考：

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90cr287.pdf?ts=1716163913988

https://www.zipcores.com/datasheets/camera_link.pdf

https://github.com/yxsyxs/cameralink

Camera link  调试接口板

型号Hello-FPGA CL-PROBE-MDR26

为了方便客户的测试使用，Hello-FPGA 同样还提供Camera link的接线板，可将MDR26标准接口线缆的信号转换为螺钉式接线端子上。

硬件特性

▪ 接线板上包括MDR26标准接口和3.81mm间距的螺钉式接线端子，二者间通过等长的差分线直接连接，丝印接口标注明确，用户可以方便接线，板上可选100欧姆差分匹配电阻，方便用户进行测试。

图 3-1 Hello-FPGA Camera link 接线板接口引脚定义

图 3-2 Hello-FPGA Camera link 接线板PCB（成品包含连接器等器件）